CALORIQUE电热膜使用说明书

感谢您使用美国“CaloriQue” 牌电热膜供暖系统！美国“calorique”公司是世界上柔性供暖技术行业的先导者之一，致力于设计、生产、销售世界一流的加热产品，有着超过30 年的销售经验，通过我们的不断努力和探究，确保我们的产品永远走在质量与技术的最前列。

本手册将告知您如何正确使用和维护您安装的电热膜供暖设备。为了您能长期满意地使用这一系统，请您在使用前仔细阅读本说明书，并请将此说明书保存好，以备需要时阅读。

如果您在使用电热膜的过程中发现问题，请及时向当地的经销商寻求支持，专业人员将为您回答并解决问题，同时我们客服人员也会向您提供关于美国“calorique ”牌电热膜产品的服务情况和建议，您也可以联系当地的代理，以便有可能及时回答您的问题。

一、CALORIQUE电热膜供暖系统的构成简介

1、  CALORIQUE电热膜供暖系统共由六部分组成：电热膜、导线、连接卡、绝缘罩、温控器和天棚保温装饰部分或地面保温装饰部分。

2、 系统采用世界先进的电热膜作发热体，用导线、连接卡连接，由绝缘罩或专用胶带绝缘。该产品通过了国际电工委员会IEC认证、美国UL认证、Nemko、CE、ETL认证和欧洲十四个国家的专项认证，整个系统安全可靠，在世界各地安全运行了30多年。

二、CALORIQUE电热膜的安装位置

CALORIQUE电热膜系统可以安装在天棚内，地板、地砖、大理石下面，温控器安装在室内墙壁上距地约1.3~1.5米的位置。（地热温控器必须带有感温探头，探头线长度≥3米 ，探头温控范围45---55℃，感温探头的安装应紧贴电热膜的发热区，具体操作请仔细阅读温控器使用说明书）。

三、CALORIQUE电热膜供暖系统的性能特点

温控器接通电源后，电热膜随之散发红外热，这时电热膜表面覆盖的石膏板或

地板会首先吸收热量，并将这部分能量储存，并逐步的向外散发，辐射到整个房

间。在大量的空气还处于在较低的温度时，这种辐射热会均匀地温暖着房间内物体和人体，这时您将会感到像阳光一样的温暖。这与传统的、靠强制加热空气和对流来取暖的供暖方式完全不同。

四、使用前的检查

正式启动系统前，请做好如下各项的检查：

  - 发热区 是否有意外损坏，如果有，立即与施工方联系修复；

  - 发热区 不得被物体覆盖或遮挡，任何形式材料的覆盖或遮挡，都会使系统在运行中产生潜在的危险隐患；

  - 温控器及电路系统是否正常；

  - 门、窗的密封是否做好。

五、使用操作程序

1、接通电热膜供暖系统的供电电源；

2、根据不同房间的供暖需要，调整每个房间的温控器设定值，使温控器上的温度显示达到期望的温度设定值。

3、不需要采暖的季节里，应完全切断电热膜供暖系统的供电电源，并关掉温控器的开关。

六、使用中的注意事项：

1、禁止在电热膜铺设区域内钻孔、打钉、拧螺栓或类似的有可能破坏电热膜的操作行为

2、禁止在电热膜的发热区内覆盖装饰性的横梁或其它物体，禁止铺设地毯，地垫等影响局部散热的覆盖物，禁止加额外的表面材料（纤维板或吸音砖等）

3、 禁止在天棚发热区的下面安装灯具，灯具只能安装在预留的位置

4、电热膜的使用期间，不得在发热区上铺被褥等床上用品，严禁在电热膜的发热区上睡觉

5、室内摆放家俱或安装对电热膜有遮盖性的装饰物时，与天棚电热膜的距离不得小于200mm，在安装地热膜的地方，落地家俱至少离开地面30mm的距离，以利于热量的散发，

6、衣柜、壁橱等落地家俱下面严禁铺设电热膜，避免造成危险。

7、温控器的温度值宜设置为18℃，不宜温度设置过高

8、在采暖季节，家里无人时不宜关闭电热膜供暖系统，应将温控器的温度值设置为10--12℃，避免室内温度过低。

9、出现因覆盖，遮挡电热膜发热区等原因导致地板或顶棚装饰层变形、变色、甚至焦糊现象，请立即停止使用，避免意外发生。

室内改造时，请参照本说明书和电热膜布膜图，并与您的施工商联系，获得认可后方可施工，否则，因不正确使用或施工而造成的一切后果及损失由客户自己承担

美国凯乐瑞克公司中国代表处